2016年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1、污染源名称：云浮市德禹环保有限公司。

地址：云浮市云城区罗沙村委下棋盆村东侧。

采样时间：2016年4月6日。

样品分析时间：2016年4月6日—4月13日。

工况：该公司处理设施设计处理量为60000吨/日，监测当天处理量为60134吨/日，负荷为100.2%。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.03 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.5 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.460 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 19 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.083 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 6.3×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.76 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 6.40 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.16 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.44 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 6.01×105 | m3/d | —— | —— |

评价结论：云浮市德禹环保有限公司废水总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

2、污染源名称：新兴县禧嘉丰环保有限公司。

地址：云浮市新兴县新城镇三挺村西面。

采样时间：2016年4月7日。

样品分析时间：2016年4月7日—4月15日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为20456吨/日，负荷为102.3%。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.16 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 10.1 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.430 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.082 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 2.20 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 6.68 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.17 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.61 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 2.04×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：新兴县禧嘉丰环保有限公司废水总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

3、污染源名称：郁南县都源环保有限公司。

地址：郁南县都城镇鹅公冲。

采样时间：2016年4月7日。

样品分析时间：2016年4月7日—4月15日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为18691吨/日，负荷为93.4%。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无 色、无味、 无浮油。 | pH | 6.87 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.44 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 28.4 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.086 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 3.62 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 8.00 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.10 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.39 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 1.87×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：郁南县都源环保有限公司废水总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

4、污染源名称：云安区怡源环保有限公司。

地址：云安区六都镇三墩村侧。

采样时间：2016年4月5日。

样品分析时间：2016年4月5日—4月13日。

工况：该公司处理设施设计处理量为10000吨/日，监测当天处理量为7820吨/日，负荷为78.2%。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.16 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 7.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.42 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.083 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.72 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 6.30 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.09 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.39 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 7.82×103 | m3/d | —— | —— |

评价结论：云安区怡源环保有限公司废水总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

5、污染源名称：罗定市第二生活污水处理厂有限公司。

地址：罗定市罗城区沿江三路区屋背。

采样时间：2016年4月6日。

样品分析时间：2016年4月6日—4月15日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为19376吨/日，负荷为96.9%。

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.17 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.415 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00001L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0021 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.092 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.3×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.752 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 4.48 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.12 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.55 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 1.94×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：罗定市第二生活污水处理厂有限公司废水总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。